# 教室二氧化碳濃度與上課專注度之關係

王小明

市立高中二年級

目錄

（開啟後按 F9 或於列印時自動更新目錄）

# 摘要

下午第七節常讓人昏沉，本研究想知道教室二氧化碳濃度是否與上課專注度有關，以及開窗能否改善這個情形。研究以一台二氧化碳偵測器，在三間教室連續十二個上課日、每天第一、三、五、七節下課前量測濃度，同時記錄窗戶開關與在場人數，並請五位同學以一到五分自評專注度後取平均。結果顯示，關窗時的平均濃度明顯高於開窗，平均專注度也較低；濃度與專注度呈明顯負相關，濃度越高的區間，平均專注度越低，而且絕大多數節次都超過教育部室內空氣品質標準。由於偵測器只有一台、專注度為自評、開窗也沒有隨機安排，這些結果只能說明兩者相關，還不能證明是二氧化碳造成專注度下降，也無法排除下午本來就比較疲倦的影響。即使如此，結果已足以建議班上在下午課堂主動開窗通風，並在後續研究中以隨機安排開窗的方式，檢驗開窗是否真的能提升專注度。

# 1. 緒論

許多同學都有下午上課特別想睡的經驗。下午第七節常覺得昏沉，想知道是不是教室空氣不流通造成的（本研究整理，計算附件 C1）。Satish et al. (2012) 發現二氧化碳濃度由 600 ppm 升到 1000 ppm 時，受試者的決策表現已有下降；教育部室內空氣品質標準的二氧化碳 8 小時平均值為 1000 ppm（本研究整理，計算附件 C2）。因此本研究在自己的教室實際量測，檢驗濃度與專注度之間的關係。

# 2. 研究範疇與設計

研究範圍限於本校三間教室與平日的四個節次。以一台解析度 1 ppm 的 NDIR 二氧化碳偵測器放在講桌旁，連續 12 個上課日在第 1、3、5、7 節下課前 5 分鐘讀數，並記錄窗戶開關與人數；專注度由 5 位同學以 1 到 5 分自評後取平均（本研究整理，計算附件 C3）。

# 3. 研究方法

以一台解析度 1 ppm 的 NDIR 二氧化碳偵測器放在講桌旁，連續 12 個上課日在第 1、3、5、7 節下課前 5 分鐘讀數，並記錄窗戶開關與人數；專注度由 5 位同學以 1 到 5 分自評後取平均（本研究整理，計算附件 C3）。全部 48 筆紀錄的二氧化碳濃度介於 884 至 1,725 ppm，中位數為 1,371 ppm（本研究計算，計算附件 C4、C5）。分析時比較開窗與關窗兩組的平均值，將濃度分成每 200 ppm 一個區間計算平均專注度，並計算兩者的相關係數。

# 4. 結果

關窗時平均二氧化碳濃度為 1,537.04 ppm，開窗時為 1,143.12 ppm；平均專注度則由開窗的 3.68 分降到關窗的 2.85 分（本研究計算，表 1）。關窗時的二氧化碳濃度中位數是開窗時的 1.32 倍（1,549 對 1,171.50 ppm）（本研究計算，計算附件 C7、C8）。

表 1. 開窗與關窗的二氧化碳濃度與專注度

| 窗戶 | 節數 | 平均 CO2 (ppm) | 平均專注度 | 超過 1000 ppm 的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 | 24 | 1,143.12 | 3.68 | 87.50% |
| 關 | 24 | 1,537.04 | 2.85 | 100.00% |
| 合計 | 48 | 1,340.08 | 3.26 | 93.75% |

來源：本研究計算（計算附件 C6）

濃度在 1000–1199 ppm 的節次平均專注度為 3.91 分，到 1600–1799 ppm 時降為 2.44 分（本研究計算，表 2）。

表 2. 各二氧化碳濃度區間的平均專注度

| CO2 區間 (ppm) | 節數 | 平均專注度 |
| --- | --- | --- |
| 800–999 | 3 | 3.80 |
| 1000–1199 | 12 | 3.91 |
| 1200–1399 | 14 | 3.29 |
| 1400–1599 | 9 | 3.09 |
| 1600–1799 | 10 | 2.44 |
| 1,800+ | 0 | — |
| 合計 | 48 | 3.26 |

來源：本研究計算（計算附件 C9）

第 7 節的二氧化碳濃度中位數為 1,510 ppm，高於第 1 節的 1,178.50 ppm（本研究計算，計算附件 C10）。

# 5. 討論

48 節課中有 93.8% 超過教育部標準的 1000 ppm（本研究計算，計算附件 C11；本研究整理，計算附件 C2）。這與 Satish et al. (2012) 的發現方向一致：他們觀察到濃度由 600 ppm 升到 1000 ppm 時，決策表現已有下降（本研究整理，計算附件 C2）。換句話說，教室在大部分時間裡都處於文獻認為會影響表現的濃度。

# 6. 研究限制

本研究只有一台偵測器、只測三間教室，專注度是自評，而且窗戶開關沒有隨機安排（本研究整理，計算附件 C12）。因此結果只能說明相關，不能證明二氧化碳造成專注度下降。

# 7. 結論

關窗時平均二氧化碳濃度為 1,537.04 ppm，開窗時為 1,143.12 ppm；平均專注度則由開窗的 3.68 分降到關窗的 2.85 分（本研究計算，表 1）。建議班上在下午課堂主動開窗，下一步可以用隨機安排開窗的方式，檢驗開窗是否真的提升專注度。

# 參考文獻

- Satish, U., Mendell, M. J., Shekhar, K., et al. (2012). Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance. Environmental Health Perspectives, 120(12), 1671–1677.